福建华威钜全精工科技有限公司

工厂仓库货架需求清单

（含技术要求、数量、规格等）

一、技术要求

- 1.设计标准：

  - FEM10.2.03静态钢货架和搁板货架安全规定准则

  - FEM10.2.06人工存取货物搁板货架设计规范及设计示例

  - JB/T5323-91立体仓库焊接式钢结构货架设计技术条件

  - ZBJ83015-89有轨巷道式高层货架仓库设计规范机械行业标准

  - GB4053.3-2009工业防护栏杆和钢平台

  - GB4053.1～4-2003钢直梯、斜梯、栏杆等安全技术条件

  - GB50011—2001，建筑抗震设计规范

  - ANSI/MH16.1-2004工业用钢制储存支架的设计、检验、使用规范

2. 设计原则

- 考虑货架在不均匀的载荷下的变形与稳定性；

- 采用成熟先进的冷弯技术，设计合理、结构新颖、使用安全可靠；

- 在确保货架使用性能的前提下，尽量降低工程造价；

- 货架设计招标要求设计，强度、钢度稳定性校证，满足JB/T5323-91要求；

- 采用横梁、层板组合式货架，并配合物料手工存取；

- 货架设计考虑货物重量分布不均匀所造成的变形；

- 货架设计时考虑货物之间、货物货架之间及货物同消防之间的安全距离；

- 货架主要材料选用宝钢或者同等优质钢材，表面用环氧树脂粉末静电喷塑处理；

- 货架设计、制造、调试均符合相关的规范；

- 货架的方案要经过使用者得认可；

- 最大限度利用现有空间。

3. 构件材料的强度指标

所有货架的构件，均选用宝钢原材料经冷轧加工的型材制作，其强度指标如下：

货架冷轧型材的强度指标（N/mm2）

| 钢 号 | 屈服点 | 抗拉强度 | 深长率（L=50：B=25） |
| --- | --- | --- | --- |
| SPCC | 205 | 270 | ≥29 |
| SS400 | ≥245 | 400-510 | ≥21 |

货架焊缝的强度指标（N/mm2）

| 对 接 焊 缝 |  |  | 角 焊 缝 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗 压 | 抗 拉 | 抗 剪 | 抗压、抗拉、抗剪 |
| 205 | 175 | 120 | 140 |

4. 生产制造工艺流程：

原材料（卷板）→冷轧成型→定尺、平头→冲孔（焊接）→校正→表面喷塑→包装→成品

5、表面处理:

    - 工艺流程：黑坯→除去表面脏物→化学除锈（酸液冲洗）→磷化→喷塑→流平固化→成品

    - 货架表面处理采用环氧树指粉末静电喷涂工艺，涂层厚度60~80微米；

    - 静电喷粉附着力达到GB92865-88标准中0级要求；

    - 硬度（耐磨性）为普通硝基漆的100倍以上，达到GB6739-86标准中的2H要求；耐腐蚀性（盐酸实验）GB1771-91大于350小时。

- 1#楼3F成品仓\五金仓材料清单

| 序号 | 区域 | 名称 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品仓 | 横梁货架1 | W2700（内）*D900*H3300mm，2层横梁3层货，承载1500KG/层，一层横梁铺钢板，二层横梁加井字搁挡 | 主架 | 68 | 1、立柱：80*60*2.0mm 2、横梁：100*50*1.5mm抱扣梁 3、一层梁内侧焊5#角钢，铺钢层板：板厚1.2mm三板三筋 4、二层梁铺井字搁挡：50*30*1.5mm矩管/每货位1根 |
| 2 |  |  |  | 副架 | 280 |  |
| 3 |  | 横梁货架2 | W1400（内）*D900*H3300mm，2层横梁3层货，承载750KG/层，一层横梁铺钢板，二层横梁加井字搁挡 | 副架 | 36 |  |
| 4 |  | 防撞护栏1 | H300*L900 两支腿 | 根 | 12 | ¢75*2.0mm |
| 5 |  | 防撞护栏2 | H300*L2000 三支腿 | 根 | 19 |  |
| 6 |  | 护角 | H300 | 个 | 532 | 10#角钢 |
| 7 |  | 标识牌 | W900*H900 | 块 | 54 | 板厚1.2mm |
| 8 |  | 背拉杆 | L200 | 根 | 316 | 50*30*1.5mm |
| 9 |  | 连接杆1 | L2130 | 根 | 4 | 80*40*1.5矩管 |
| 10 |  | 连接杆2 | L1980 | 根 | 4 |  |
| 11 |  | 连接杆3 | L1165 | 根 | 4 |  |
| 12 | 五金仓 | 搁板货架1 | W2000（中）*D800*H2350mm，7层横梁7层货，承载300KG/层 | 主架 | 20 | 1、立柱：55*47*2.0mm 2、横梁：P60*40*1.5mm 3、层板：板厚0.8 2板4筋 |
| 13 |  |  |  | 副架 | 62 |  |
| 14 |  | 搁板货架2 | W2000（中）*D500*H2350mm，7层横梁7层货，承载300KG/层 | 主架 | 4 |  |
| 15 |  |  |  | 副架 | 8 |  |
| 16 |  | 搁板货架3 | W1000（中）*D800*H2350mm，7层横梁7层货，承载300KG/层 | 副架 | 2 |  |
| 17 |  | 搁板货架4 | W1000（中）*D500*H2350mm，7层横梁7层货，承载300KG/层 | 副架 | 2 |  |
| 18 |  | 标识牌1 | W500*H900 | 块 | 4 | 板厚1.2mm |
| 19 |  | 标识牌2 | W800*H900 | 块 | 18 |  |
| 20 |  | 隔离网 | L77400*H2500 | M2 | 249.25 | 边框：30*30*1.5mm 网孔：40*40mm 线径：4.0mm 立柱：60*60*2.0mm |
| 21 |  | 网门1 | W2000*H2500 | 扇 | 2 |  |
| 22 |  | 网门2 | W1000*H2500 | 扇 | 1 |  |
| 23 |  | 网门3 | W3000*H2500 | 扇 | 2 |  |
| 24 |  | 网门4 | W2500*H2500 | 扇 | 1 |  |

三、1#楼2F工装刀具库材料清单

| 序号 | 区域 | 名称 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非活塞切换后刀具 | 搁板货架（BT40，BT30） | W2000（中）*D700*H2000mm，5层横梁5层货，承载300KG/层 | 主架 | 4 | 立柱：55*47*1.5 横梁：P60*40*1.5 层板：铺木板 打孔 |
| 2 |  |  |  | 副架 | 12 |  |
| 3 | 活塞和非活塞刀具、配件和小工装 | 搁板货架 | W2000（中）*D700*H2000mm，6层横梁6层货，承载300KG/层 | 主架 | 11 | 立柱：55*47*1.5 横梁：P60*40*1.5 层板：板厚0.8 2板4筋 |
| 4 |  |  |  | 副架 | 47 |  |
| 5 | 非活塞大工装 | 搁板货架 | W2000（中）*D700*H2000mm，4层横梁4层货，承载300KG/层 | 主架 | 4 |  |
| 6 |  |  |  | 副架 | 20 |  |
| 7 |  | 隔离网 | H2500*L56000mm | m2 | 140 | 边框：30*30*1.5mm 网孔：40*40mm 线径：4.0mm 立柱：60*60*2.0mm |
| 8 |  | 网门5 | H2500*W1200 | 扇 | 1 |  |

备注：1、所有材料厚度不得低于表格要求；

2、报价按表格清单逐项报价，最后汇总；

3、货架售后质保3年。